|  | Приборы КИПиА в составе: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1у, F2у | Счетчик расхода воды фланцевый, Ду 65 Pу 1,6 МПа | РС 65-60-А-Ф-0 |  | ЗАО “Взлет” | шт. | 2 |  | Учтен в разделе ТМ |
| F3у | Счетчик расхода холодной воды фланцевый, Ду 50 Pу 1,6 МПа | РС 32-15-В-С-0 |  | ЗАО “Взлет” | шт. | 1 |  | Учтен в разделе ТМ |
| T1у, T2у | Комплект термопреобразователей сопротивления L=100мм, НСХ 100П, α=0,00391, 0-180°С, Ру=6,3МПа | КТПТР-01 100мм |  | Термико – Россия | Шт. | 1 |  |  |
| Т3у | Датчик температуры, 100П 300°С, L=100мм, М20х1,5 | ТПТ-1-3-100П-В3-Н-10 |  | Термико – Россия | Шт. | 1 |  |  |
| P1у, P2у, Р3у | Датчик избыточного давления «Коммуналец» | СДВ-И-1,6-1,0-0,6-М-4-20мА, G½”, настройка 0,6МПА |  | Теплоприбор - Россия | Шт. | 3 |  |  |
|  | Отборные устройства, арматура, монтажные материалы для КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Гильза для термодатчика, М20х1,5 соединение с датчиком, М20х1,5 соединение с бобышкой | ГЗ-6,3-8-100 |  | Термико – Россия | Шт. | 3 |  |  |
|  | Бобышка БП1, М20х1,5, L=55мм, сталь | NC 01 07 01 55 00 |  | Северная компания | Шт. | 2 |  | Для Т1у, Т2у, |
|  | Бобышка БП1, М20х1,5, L=55мм, нерж. | NC 06 02 05 20х1,5 55 |  | Северная компания | Шт. | 1 |  | Для Т3у |
|  | Кран шаровой муфтовый с дренажём и воздухоотводчиком | VT.245.N.04 |  | VALTEC | Шт. | 3 |  |  |
|  | Гиб стальной 1/2" нерж. | ГИБст.нерж. | NC 06 02 04 15 01 | Северная Компания –Россия | Шт. | 1 |  | Для Р3у |
|  | Трубка Перкенса петлевая приварная, угловая (90 гр.), сталь, G1/2 резьба внутр. |  |  | Россия | шт. | 1 |  | Для Р1у |
|  | Ниппель никель 1/2" | VT.582 1/2" |  | VALTEC | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабели и провода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Монтажный экранированный кабель, с медной луженой жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ, пониженной пожарной опасности, с пониженным дымо- и газовыделением | ГОСТ 10348-80 |  |  |  |  |  |  |
|  | МКЭШвнг(А)-LS 2х0,75 |  |  |  | м | 63 |  |  |
|  | МКЭШвнг(А)-LS 2x2х0,75 |  |  |  | м | 21 |  |  |
|  | Провод одножильный, с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката | ГОСТ 31947-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПуГВ 4 желто-зеленый |  |  |  | м | 15,0 |  | Используется в системе уравнивания потенциалов. Прокладывается к оборудованию на месте монтажа. |
|  | Кабельные каналы и трубы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Труба гибкая гофрированная 16мм с/пр серая |  | CTG20-16-K41-100I | ИЭК – Россия | м | 44 |  |  |

| ЩУУ-2 | Щит учета тепла «ЩУУ-2» (сертификат соответствия №ЕАЭС RU C-RU.AB50.B.00588/20 серия RU №0187549) в составе: | ТУ 27.12.31.000-048-52195987-20 |  | Северная компания | Шт. | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Корпуса и аксессуары |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ящик навесной с монтажной панелью 600*600*250 IP66 |  | TI5-10-N-060-060-025-66 | ИЭК - Россия | Шт. | 1 |  |  |
|  | Сальник, диаметр проводника 9-13мм IP54 | PG 13,5 | YSA20-14-16-54-K41 | ИЭК - Россия | Шт. | 16 |  |  |
| EL1 | Светильник светодиодный 4Вт 4000K IP20 311мм пластик | ДБО 3001 | LDBO0-3001-4-4000-K01 | ИЭК - Россия | Шт. | 1 |  |  |
|  | Вычислительная аппаратура и комплектующие |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепловычислитель | СПТ 961.2 |  | Логика – Россия | Шт. | 1 |  |  |
|  | Источники питания |  |  |  |  |  |  |  |
| БП-1 | Блок питания | DRAN 60-24 |  | Россия | Шт. | 1 |  |  |
| БП-2 – БП4 | Блок питания | AC/DC 10ВР220-24Д |  | ТрансЭТ – Россия | Шт. | 3 |  |  |
|  | Электроаппаратура |  |  |  |  |  |  |  |
| QS1 | Выключатель нагрузки 1P 32А | ВН-32 1P 32А IEK | MVA20-1-006-C | ИЭК - Россия | Шт. | 1 |  |  |
| QF1 | Выключатель автоматический модульный 1P 6A хар.D | ВА47-29-1D6 | MVA20-1-006-D | ИЭК - Россия | Шт. | 1 |  |  |
|  | Комплектующие ЩУУ-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДИН – Рейка из оцинкованной стали OMEGA 3F Профиль L=2000мм | OMEGA-3F | 02140 | DKC | м | 1,5 |  |  |
|  | Зажим наборный (JXB24А) серый IEK | ЗНИ-2,5мм2 | YZN10-002-K03 | ИЭК - Россия | Шт. | 35 |  |  |
|  | Зажим наборный (JXB24А) синий IEK | ЗНИ-2,5мм2 | YZN10-002-K07 | ИЭК - Россия | Шт. | 1 |  |  |
|  | Зажим наборный (JXB-земля) IEK | ЗНИ-4PEN 4мм2 | YZN20-004-K52 | ИЭК - Россия | Шт. | 1 |  |  |
|  | Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку |  | YZN11DF-003-K03 | ИЭК - Россия | шт. | 5 |  |  |
|  | Держатель маркировки для КПИ на концевой стопор IEK |  | YZN11DFMH-003-K03 | ИЭК - Россия | шт. | 5 |  |  |
|  | Ограничитель на DIN-рейку (пластик) IEK |  | YXD12 | ИЭК - Россия | Шт. | 6 |  |  |
|  | Короб перфорированный, серый 40x40 |  | CKM50-040-040-1-K03 | ИЭК - Россия | Шт. | 1 |  |  |
|  | Шины |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+N | ШНК 2х7 | YND10-2-07-100 | ИЭК - Россия | Шт. | 1 |  |  |
|  | Шина PEN "земля-ноль" 6х9мм 16/2 |  | YNN11-16-100 | ИЭК - Россия | Шт. | 2 |  |  |
|  | Кабель, провода |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Провод одножильный, с гибкой медной жилой, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката: | ГОСТ 31947-2012 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПуГВ 0,75 черный |  |  |  | м | 75,0 |  |  |
|  | ПуГВ 0,75 красный |  |  |  | м | 50,0 |  |  |
|  | ПуГВ 0,75 синий |  |  |  | м | 30,0 |  |  |
|  | ПуГВ 0,75 желто-зеленый |  |  |  | м | 10,0 |  |  |
|  | ПуГВ 1,5 черный |  |  |  | м | 3,0 |  |  |
|  | ПуГВ 1,5 синий |  |  |  | м | 2,0 |  |  |
|  | ПуГВ 1,5 желто-зеленый |  |  |  | м | 2,0 |  |  |